附件

电梯困人应急救援预案演练方案

- 演练时间：2017年11月30日14：30开始（时长1小时）

- 集合地点：培训楼一层大厅

三、 演练地点：培训楼B区东侧电梯

四、 救援人员组成：

（一）总指挥：张忠学

（二）副总指挥：

工程安保经理：徐充雷   电梯维保单位负责人：管玉海

（三）应急值守人员：当值人员

- 救援及操作人员分工及联系电话：

- 松闸操作人

维保单位工作人员：管玉海，联系电话：13515425959

- 盘车操作人

维保单位工作人员：安明，联系电话：18669888911

- 电梯层门、轿厢门开门操作人

三角钥匙保管使用人：王茂德，联系电话：15964944111

- 操作组监护、联络员：王茂军  联系电话：13964248232

- 救护组监护、 联络员：吕平，联系电话：15066187817

- 讲解员、维保单位工作人员：管玉海 ，联系电话：13515425959

（注：本中心工作人员、维保单位工作人员持有效的相应特种设备作业人员证）

五、配备工具、器材

（一）应急照明装置：2套

（二）安全防护用具：4套

（三）通讯工具（报话机）：3套

（四）警示牌：2付

（五）电梯三角钥匙：1把

（六）盘车轮：1付

（七）松闸装置：1套

（八）常用五金工具：1套

六、机构与职责

（一）机构组成与人员配置：

- 中心成立以分管领导为总指挥的现场应急救援队伍；设立指挥组、救援组和操作组。

- 指挥组由总指挥、值守人员、工程安保经理、维保单位负责人组成，总指挥配置1台通讯对讲机。

- 救援组由三角钥匙保管使用人、安保工作人员组成，安保工作人员为监护、联络员，配置1台通讯对讲机；

- 操作组由2名电梯维保单位工作人员和1名工程维修工作人员组成，工程维修人员为监护、联络员，配置1台通讯对讲机。

（二）指挥组职责与人员分工

- 指挥组设在值班中心，负责通知联络救援各方，宣布启动应急预案，指挥应急救援行动。

- 总指挥：接收值守人员应急报告，通知联络救援各方，命令在规定时间到达预定地点，确认各方救援工作进展情况，宣布启动应急预案，命令实施救援，组织故障原因分析和预案评价。

- 应急值守人员：负责接警，安抚被困人员，询问应急情况及被困人员状况，并及时向总指挥报告，协助总指挥做好相关工作。

- 工程安保经理、维保单位负责人：指导确认各自工作人员的救援工作，协助总指挥做好相关工作，工程安保经理负责做好救援工作记录。

（三）操作组职责与人员分工

- 操作组设在电梯机房：负责确认判断故障电梯轿厢所处位置，实施救援行动的断电松闸，盘车等救援操作，并及时向总指挥报告操作进展情况。

- 维保单位工作人员：负责检查判断故障电梯轿厢所处位置，并按就近原则确定盘车方向和平层楼层，并向本组监护、联络员报告；

- 维保单位工作人员：在总指挥的指挥下负责断电、松闸，按预定方向盘车，使电梯轿厢平层预定楼层，并向本组监护、联络员报告。

- 监护、 联络员： 向维保单位工作人员传达总指挥的救援操作命令， 监护确认维保单位工作人员操作， 并负责向总指挥报告进展情况。

（四）救援组职责与人员分工

- 救援组设在预定轿厢平层的层门口，负责安抚被困人员，开启层门、轿厢门，解救被困人员，并及时向总指挥报告救援进展情况。

- 三角钥匙保管使用人：按总指挥命令用三角钥匙打开电梯厅门和轿门，在安保工作人员的配合下将被困人员从轿厢解救出来。

- 监护、联络员：负责向三角钥匙保管使用人传达总指挥的开门令，并监护开门操作，协助开门人解救被困人员，负责安抚被困人员，及时向总指挥报告救援进展情况。

七、演练实施步骤

（一)总指挥宣布演练开始。

（二）模拟电梯困人故障：

- 由二名志愿者进入电梯，正常乘用。

- 制造故障（机房有人人为按动急停开关），造成困人故障。

（三）被困人员呼救与报告：

- 由乘客按下警铃报警，与值班中心对讲；叙述被困情况，请求救援；

- 值班中心应急值守人员接警后向总指挥报告。

（四）现场救援实施

- 总指挥接警后立即赶赴值班中心，宣布启动应急预案，并通知救援责任各方立即赶赴预定地点，救援组先到中心一楼大厅待命；总指挥到值班中心后，应急值守人员继续安抚被困人员，进一步核实被困人员状况，初步判断故障轿厢所处位置，并指挥救援组赶赴该处。

- 各组人员接通知后立即携带必备工具赶赴预定地点，到达后立即向总指挥报告情况，操作组到达机房后，立即判断轿厢所处位置，初步确定盘车方向和平层楼层，向监护人报告后，由监护人向总指挥报告；总指挥接报后确定盘车方向和平层楼层，并命令救援组立即赶赴预定平层楼层电梯门口；救援组到达预定地点后立即向总指挥报告，并安抚被困人员；各组抵达预定地点后立即开展救援准备工作，准备就绪后立即向总指挥报告。

- 总指挥接报后立即命令操作组启动救援操作，操作组相关人员按断电、松闸、盘车、确认平层程序进行操作， 操作结束后立即报告总指挥。

- 总指挥接报后立即命令救援组开门、救人，救援组相关人员实施现场救援。被困人员获救后立即向总指挥报告人已救出，并询问被困人员身体状况，如遇突发疾病或感觉不适立即向总指挥报告，送医院治疗。

（五）后期恢复运行

- 电梯交由电梯公司查明故障原因，修复完毕确认后电梯重新投入使用。

- 电梯维保单位工作人员对电梯安全进行检查确认，确保故障消除。

- 报告总指挥可以将电梯正常投入运行。

- 由电梯维保单位人员现场讲解电梯运行原理。

（六）演练结束

- 总指挥宣布演练结束，人员可撤离（未下命前所有人员不得离开指定位置）。

- 电梯继续投入正常运行。

- 汇总本次演练存在的问题并总结分析。